	Параметры

	Модели автомобилей ВАЗ

	
	2120,

2121,

  21213,

  21214,

2131

	Углы установки передних колес: автомобиля 

под нагрузкой:

- развал колес 

град.;

- угол продольного наклона оси поворота колес град.;

- схождение колес:

линейное, мм.,

угловое, град.
	0о30'±20'

3о30'±30'

3 ± 1

0о17'…0о34'

	снаряженного автомобиля:

- развал колес 

град.;

- угол продольного наклона оси поворота колес град.;

- схождение колес: 

линейное, мм.,

угловое, град.
	0о20'±20'

1о30'±30'

5,5 ± 1

0о38'…0о55'


После регулировки разность углов между правым и левым колесами не должна превышать 1°.

При проверке под нагрузкой, прикладываемая нагрузка должна быть: для автомобилей ВАЗ-1111/2123/1118 - 225 ± 5 кгс









